数字调音台V12

产品特性

•･ 12路信号输入（6路MIC输入2组立体声输入1组数字输入：光纤/声卡，MP3输入）

•･ 输入通道声像调节

•･ MIC输入增益调节（数字增益）

•･ +48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）

•･ 内置3个9段图示均衡器（可任意插入1-6通道）

•･ 每个输入通道都内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节

•･ 立体声返回输入

•･ 通道参数快速拷贝功能

•･ 输入输出EQ  ON/OFF

•･ 多功能旋钮

•･ 各通道均设有多功能菜单，哑音和监听

•･ 通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（8个电动推子,1个模拟推子）

•･ 8路信号输出（立体声主输出,4路SUB输出，2路AUX输出）

•･ AUX输出（推子前/后）

•･ 每个输出通道处理:高低通滤波，13段参数均衡，压缩器，延时，相位

•･ 数字立体声录音功能

•･ 双排3色12段电平指示灯

•･ 内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）

•･ 4个快捷场景调用模式，12个场景存储

•･ 用户参数的存储与调取（可在pc端管理）

•･ 内置两个独立的DSP效果器

•･ 两层翻页，简化操作，使用更方便

•･ FX踏板开关接口

•･ 光纤输入/输出

•･ 多操作系统操控软件（IOS系统，Android系统， WINDOWS系统）

•･ 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）

•･ 3.2寸400*240电阻触摸显示屏

适用范围

会议室、报告厅、多功能厅、录音棚、商业演出等

技术参数

•･ 输入灵敏度

MIC: 60 dB LINE: 20 dB Return: -20dB

•･ 双DSP效果

Hall、Room、Plate、Reverb Vocall、Reverb

Voca12、

Echo1、Echo2、Delay1、Delay2、Early Ref、

Gate Reverb、Vocal Doubler、Flanger、

Symphonic、

Distortion、Tap Delay

EFF1 Delay:0～675ms Repear:0~100%

EFF2 Pre Delay:0～30ms RevDelay:0～10.0s

•･ 输出电压4V MAX

•･ 信噪比 >95dB

•･ 失真度 0.03%（1KHz Full Power）

•･ 频率响应 20Hz~20KHz +/-3dB

•･ 耳机输出 7V 220Ω

•･ 输入4段参量均衡20-20kHz，+/-12Db,Q值0.3~15.0

•･ 可插入9段图示均衡

63、125、250、500、1k、2k、4k、8k、16k

Gain:+/-12dB

•･ 输出通道15段参量均衡

0-20kHz，+/-12Db,Q值0.3~15.0

Gain:+/-12dB

控制：

网络：快速以太网 (100 Mb/s) 端口可利用 CAT5 线缆连接到一台电脑，用于通过 TCP/IP 控制调音台参数，或连接到无线路由器 ( 接入点 )利用 iPad 上的 D08S 应用来进行现场混音控制或者通过Windows的D08S控制软件界面进行连接控制.

机器尺寸/重量

长宽高：370*281*155MM（长度包含6.35输入座，宽度包含侧板，高度包含机脚；不包含旋钮）

调音台净重：4.65kg