V24数字调音台参数：

1：24路信号输入（16路MIC输入，两组立体声输入，1组返回输入，1组数字输入：声卡/MP3,光纤输入）

2：每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节

3：MIC输入采用数字增益调节

4：+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）

5：内置6个9段图示均衡器（可任意插入1-16输入通道）

6：输入输出EQ   ON/OFF

7：立体声返回输入

8：通道参数快速拷贝功能

9：各通道均设有多功能菜单，静音按键，监听按键

10：各通道均设有行程100MM 电动推子，信号峰值灯（17个电动推子）

11：12路信号输出（立体声主输出,2路AUX输出，8路SUB输出）

12：每个输出通道处理：高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位

13：AUX 输出（推子前，推子后）

14：数字立体声录音功能

15：双排3色12段电平指示灯

16：内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）

17：4个快捷场景调用模式，20个场景存储

18：用户参数的存储与调用（可在PC端管理）

19：内置4个独立的DSP效果器

20：7寸1024*600高清触摸彩屏

21：FX踏板开关接口

22：光纤输入输出

23：多操作系统操控软件（IOS系统，Android系统， WINDOWS系统）中英文切换显示

24：支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）

25：用户可自定义层，输出混合编辑功能

26：参数锁定功能

27：两层翻页，简化操作，使用更方便

应用范围

现场演出、礼堂、剧院、会议室、报告厅　　　　　　　多功能厅、录音棚等

V24技术参数：

输入话筒/线路  输入 1 - 24 平衡，XLR 插口

输入灵敏度(XLR/TRS)：-60至+10db /-50至+20db

电子增益：-32至+10db, 0.7步进

最大输入电平(XLR/TRS)：+19db/+29db

输入阻抗(XLR/TRS)：>5kΩ / >10 kΩ

THD+N 均一增益状态0db：0.0005%-89db(20--20KHZ,直接输出@0db 1KHZ)

THD+N中等增益+30db：0.001-75db(20-20KHZ,直接输出@0db 1KHZ)

输出电压：4V MAX

耳机输出：7V 220欧

输⼊4段全参量均衡：20-20kHz，+/-12Db,Q值0.3~15.0

频段1：可选择Lshelf，PEQ

频段2：PEQ

频段3：PEQ

频段4：可选择Hshelf，PEQ

输入独立延迟：最大25ms

输出15段全参量均衡：20-20kHz，+/-12Db,Q值0.3~15.0

输出独立延迟：最大35ms

压缩器、噪声门：

开关：ON/OFF

门槛值/比率 -50dBu至6dBu / 1:1至无穷

冲击/释放 1ms -127ms / 1ms -127ms

可插⼊入9段图示均衡

63、125、250、500、1k、2k、4k、8k、16k

Gain:+/-12dB

控制：

推子：100mm电动

网络：快速以太网 (100 Mb/s) 端口可利用 CAT5 线缆连接到一台电脑，用于通过 TCP/IP 控制调音台参数，或连接到无线路由器 ( 接入点 )，利用 iPad 上的 V24 应用来进行现场混音控制。Link 指示灯闪烁显示网络活动。

机器尺寸/重量

长宽高：434*521*155MM（长度包含6.35输入座，宽度包含侧板，高度包含机脚；不包含旋钮）

调音台净重：10.25 kg