数字调音台T16

产品参数

•･基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

•･16路信号输入（12路MIC输入1组立体声输入,1路数字输入：光纤/声卡，MP3）

•･输入通道声像调节

•･MIC输入增益调节（数字增益）

•･+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）

•･每个输入通道都内置噪声门，压限器，高低通，5段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节

•･通道参数快速拷贝功能

•･输入输出EQ  ON/OFF

•･多功能旋钮

•･各通道均设有多功能菜单，哑音和监听

•･通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（13个电动推子）

•･8路信号输出（主输出L,R,4路AUX输出,2路编组输出）

•･AUX输出（推子前/后）

•･每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡，压缩器，延时，相位

•･数字录音功能

•･用户可自定义层，输出混合编辑功能

•･双排3色12段电平指示灯

•･双USB接口，内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）

•･4个快捷场景调用模式，20个场景存储，可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音。

•･用户参数的存储与调取（可在pc端管理）

•･内置两个独立的DSP效果器

•･两层翻页，简化操作，使用更方便

•･FX脚踏开关接口

•･光纤输入/输出

•･多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）

•･ 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）

•･5寸480*272电阻触摸显示屏，中英文操作界面

技术参数

| 输入 | 话筒/线路输入：1-12 | 平衡，XLP与1/4 TRS插口 | 控制 | 推子 | ALPS 100mm电动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入灵敏度（XLR/TRS） | XTR1.5mv,TRS改成7mv |  | 触摸屏 | 5”TFT，480×272分辨率 |
|  | 输入模拟增益 | -32db至10db , 0.6~0.7步进 |  | 输出编组 | 有 |
|  | 最大输入电平（XLR/TRS） | +19dBu/+29dBu |  | 静音编组 | 无 |
|  | 输入阻抗（XLR/TRS） | MIC＞5K ，LINE＞10K |  | 网络 | TCP/IP 以太网用于PC和ipad应用 |
|  | Mic输入立体声链接 | 有 |  | 系统升级 | U盘升级 |
|  | 参数链接 | 均衡，动态，延时，分配，发送 |  | 有线连接 | Windows PC软件连接 |
|  | 极性 | 正常/翻转 |  | 无线连接 | Windows PC/iPad/android |
|  | 立体声线路输入 |  | 输入处理 | 输入源 | 本地CH1-CH12，ST1本地ST2数字 |
|  | ST1 | 平衡，1/4 TRS插口 |  | 均衡器 | 5段参量EQ, (20HZ--20KHZ)±12dB,Q0.3~15可调 |
|  | ST2接口(数字) | USB音频流，U盘，S/PDIF |  | 高低通 | 12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20K |
|  | 输入灵敏度 | 标称4dB |  | 噪声门 | 自链旁链 |
|  | 输入模拟增益 | -32db至10db , 0.6~0.7步进 |  | 门阀值 | -135db到-40db |
|  | 最大输入电平 | +29dB |  | 冲击/释放 | 50us-300ms/10ms-5s |
|  | 输入阻抗 | >7KΩ |  | 压限器 | 自链旁链 |
|  | 立体声链接 | 有 |  | 门槛值比率 | -40db-+6db/1:1到无穷大 |
|  | 参数链接 | 均衡，动态，延时，分配，发送 |  | 延时 | 最大20ms |
|  | 极性 | 正常/翻转 |  |  |  |
| 输出 | 混音1-8与左右输出 | 平衡，XLR，L/R,4SUB,4AUX | 输出处理 | 输出通道 | L/R,2SUB,4AUX |
|  | 输出阻抗 | <75Ω |  | 均衡器 | 12段参量EQ, (20HZ--20KHZ)±12dB,Q0.3~15可调 |
|  | 标称输出 | +4dbu=0db电平表读数 |  | 高低通 | 12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20KHZ |
|  | 剩余输出噪音 | =-91dbu |  | 压限器 | 自链旁链 |
|  | 混音插入 | 分配FX进入混音通道 |  | 门槛值比率 | -40db-+6db/1:1到无穷大 |
|  | 动态范围 | 112dB |  | 延时 | 最大30ms |
|  | 信噪比 | XLR≥ 92db,TRS≥82db | USB | 驱动 | CH340(USB A) |
|  | 最大输出电压 | 4VAC MAX |  | 设备 | 使用一个USB硬盘（U盘） |
|  | 失真度 | ＜0.0003%（1KhzFull Power） |  | 立体声录音 | 2通道(wav/mp3)48KHz 24 |
|  | 频率响应 | 20HZ-20KHZ+/-0.5db |  | 立体声播放 | 2通(WAV/MP3)32-96KHz,16-24位 |
|  | 采样率 | 48KHz ±100PPM | USB音频 | 声卡 | USB B |
|  | ADC/DCA | 24位Delta-sigma |  | 发送上行 | 2通道全格式，32KHz-96KHz 24位 |
| FX | 内部FX | 2xFX引擎，发送>返回或插入 |  | 发送下行 | 2通道，MP3,48KHz,24位 |
|  | 类型 | 混响，延时，合唱，镶边器，交响合唱等 |  |  |  |
|  | 2个专用立体声FX返回 | 推子、声像、静音、发送到混音/LR、5段EQ |  |  |  |
| 系统 | Linux系统 | 中英文语言切换 | 电源 | 100-240VAC,50-60H,70W |  |

机器尺寸/重量

长宽高：515*417*215MM（长度包含6.35输入座，宽度包含侧板，高度包含机脚；不包含旋钮）

净重：8.5KG    毛重：11.8KG

包装尺寸：600*515*300MM

应用场合：会议室、多功能厅、小型演出、小乐队、政府、学校、酒吧、婚庆公司、租赁公司、宴会厅、军队、文化礼堂、文化中心、会展等