V16数字调音台232中控代码协议

数字调音台 2-2（凤凰头中间位置） 3-3（面对机器，凤凰端右靠主输出这个脚） 5-5（面对机器，凤凰端左边第一个脚）

波特率：115200

16进制代码发送

CH1

C5 66 36 03 01 00 7f  音量1加

C5 66 36 03 01 00 00  音量1减

CH2

C5 66 36 03 01 01 7f  音量2加

C5 66 36 03 01 01 00  音量2减

CH3

C5 66 36 03 01 02 7f  音量3加

C5 66 36 03 01 02 00  音量3减

CH4

C5 66 36 03 01 03 7f  音量4加

C5 66 36 03 01 03 00  音量4减

CH5

C5 66 36 03 01 04 7f  音量5加

C5 66 36 03 01 04 00  音量5减

CH6

C5 66 36 03 01 05 7f  音量6加

C5 66 36 03 01 05 00  音量6减

CH7

C5 66 36 03 01 06 7f  音量7加

C5 66 36 03 01 06 00  音量7减

CH8

C5 66 36 03 01 07 7f  音量8加

C5 66 36 03 01 07 00  音量8减

ST1

C5 66 36 03 01 08 7f  音量9加

C5 66 36 03 01 08 00  音量9减

ST2

C5 66 36 03 01 09 7f  音量10加

C5 66 36 03 01 09 00  音量10减

RETURN

C5 66 36 03 01 0A 7f 音量10加

C5 66 36 03 01 0A 00  音量10减

数字通道

C5 66 36 03 01 0B 7f  音量11加

C5 66 36 03 01 0B 00  音量11减

效果1

C5 66 36 03 01 0C 7f  音量12加

C5 66 36 03 01 0C 00  音量12减

效果2

C5 66 36 03 01 0D 7f  音量13加

C5 66 36 03 01 0D 00  音量13减

C5 66 36 03 01 0E 7f  音量输出SUB1(返送)1加

C5 66 36 03 01 0E 00  音量输出SUB1(返送)1减

C5 66 36 03 01 0F 7f  音量输出SUB2(返送)2加

C5 66 36 03 01 0F 00  音量输出SUB2(返送)2减

C5 66 36 03 01 10 7f  音量输出SUB3(返送)2加

C5 66 36 03 01 10 00  音量输出SUB3(返送)2减

C5 66 36 03 01 11 7f  音量输出SUB4(返送)2加

C5 66 36 03 01 11 00  音量输出SUB4(返送)2减

C5 66 36 03 01 12 7f  音量输出AUX1(返送)1加

C5 66 36 03 01 12 00  音量输出AUX1(返送)1减

C5 66 36 03 01 13 7f  音量输出AUX2(返送)2加

C5 66 36 03 01 13 00  音量输出AUX2(返送)2减

C5 66 36 03 01 14 7f  音量输出MAIN(总)加

C5 66 36 03 01 14 00  音量输出MAIN(总)减

静音开关

C5 66 36 03 02 00 7f   （通道1打开静音）

C5 66 36 03 02 00 00   （通道1关闭静音）

C5 66 36 03 02 01 7f   （通道2打开静音）

C5 66 36 03 02 01 00   （通道2关闭静音）

C5 66 36 03 02 02 7f   （通道3打开静音）

C5 66 36 03 02 02 00   （通道3关闭静音）

C5 66 36 03 02 03 7f   （通道4打开静音）

C5 66 36 03 02 03 00   （通道4关闭静音）

C5 66 36 03 02 04 7f   （通道5打开静音）

C5 66 36 03 02 04 00   （通道5关闭静音）

C5 66 36 03 02 05 7f   （通道6打开静音）

C5 66 36 03 02 05 00   （通道6关闭静音）

C5 66 36 03 02 06 7f   （通道7打开静音）

C5 66 36 03 02 06 00   （通道7关闭静音）

C5 66 36 03 02 07 7f   （通道8打开静音）

C5 66 36 03 02 07 00   （通道8关闭静音）

C5 66 36 03 02 08 7f   （ST1打开静音）

C5 66 36 03 02 08 00   （ST1关闭静音）

C5 66 36 03 02 09 7f   （ST2打开静音）

C5 66 36 03 02 09 00   （ST2关闭静音）

C5 66 36 03 02 0A 7f   （RETURN打开静音）

C5 66 36 03 02 0A 00   （RETURN关闭静音）

C5 66 36 03 02 0B 7f   （数字通道打开静音）

C5 66 36 03 02 0B 00   （数字通道关闭静音）

C5 66 36 03 02 0C 7f   （效果1打开静音）

C5 66 36 03 02 0C 00   （效果1关闭静音）

C5 66 36 03 02 0D 7f   （效果2打开静音）

C5 66 36 03 02 0D 00   （效果2关闭静音）

C5 66 36 03 02 0E 7f   （SUB1打开静音）

C5 66 36 03 02 0E 00   （SUB1关闭静音）

C5 66 36 03 02 0F 7f   （SUB2打开静音）

C5 66 36 03 02 0F 00   （SUB2关闭静音）

C5 66 36 03 02 10 7f   （SUB3打开静音）

C5 66 36 03 02 10 00   （SUB3关闭静音）

C5 66 36 03 02 11 7f   （SUB4打开静音）

C5 66 36 03 02 11 00   （SUB4关闭静音）

C5 66 36 03 02 12 7f   （AUX1打开静音）

C5 66 36 03 02 12 00   （AUX1关闭静音）

C5 66 36 03 02 13 7f   （AUX2打开静音）

C5 66 36 03 02 13 00   （AUX2关闭静音）

C5 66 36 03 02 14 7f   （主输出打开静音）

C5 66 36 03 02 14 00   （主输出关闭静音）

模式调用

C5 66 36 02 03 01 调用模式1

C5 66 36 02 03 02 调用模式2

C5 66 36 02 03 03 调用模式3

C5 66 36 02 03 04 调用模式4

C5 66 36 02 03 05 调用模式5

C5 66 36 02 03 06 调用模式6

C5 66 36 02 03 07 调用模式7

C5 66 36 02 03 08 调用模式8

C5 66 36 02 03 09 调用模式9

C5 66 36 02 03 0A 调用模式10

C5 66 36 02 03 0B 调用模式11

C5 66 36 02 03 0C 调用模式12